# Dossier d’aide à la prescription

# Produits Silvadec

Les produits Silvadec sont destinés à l'aménagement extérieur et à l'habillage de façade, au travers de solutions de terrasse, clôture et façade en bois composite.

## Le bois composite Silvadec®

Le composite Silvadec repose sur une technologie brevetée associant environ 2/3 de fibres de bois d'origine France PEFC et 1/3 de polyéthylène (hors additifs).

Ce matériau est décliné en lames de terrasse, de clôture et de façade.

Le cycle de production du composite Silvadec a fait l'objet :

- d'une FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire),

- d'une Analyse de Cycle de Vie.

Tous les produits en composite Silvadec disposent d'une filière de recyclage grâce au programme Recompose-it Silvadec.

## Solutions et usages

Les solutions Silvadec reposent sur une base technique commune, déclinée selon les usages.

### Terrasses

Platelages extérieurs en bois composite, résistants aux intempéries, aux UV et au gel, adaptés aux terrasses exposées ou semi-couvertes.

Les lames répondent à des critères de résistance mécanique, de résistance à la glisse et de durabilité, selon les gammes.

### Clôtures

Solutions de séparation extérieure à usage de brise vue, brise-vent et séparation.

Les clôtures Silvadec ne conviennent pas à un usage de type garde-corps.

### Façades

Habillages de façade en bois composite destinés aux bâtiments résidentiels, industriels, tertiaires et ERP de catégorie 5 selon les profils.

Les lames sont posées sur ossature secondaire conformément aux principes de pose Silvadec et répondent aux exigences de résistance au vent précisées.

## Documents de référence

La mise en œuvre des produits Silvadec doit être réalisée conformément aux principes de pose Silvadec disponibles dans l'espace prescripteurs et documentation.

# Terrasse

## Platelage en composite Silvadec® Atmosphère & Nuances

Lame de terrasse pleine coextrudée quatre faces composée d'environ 2/3 de bois d'origine France PEFC et 1/3 de polyéthylène (hors additifs).

Lame de 138x23mm ou 180x23mm, finition brossée, couleurs brun Sao Paulo (ou brun Lima ou brun Rio, ou gris Bélem ou gris Cayenne ou gris Ushuaïa), Nuances Ipé et Nuances Chêne clair, de longueur 4m, répondant aux critères suivants : densité 1,22, résistant à une charge uniformément répartie non-permanente de 500 kg/m² et de résistance à la glisse selon DIN51130 et le sens de la marche de R12/R13.

## Platelage en composite Silvadec® Élégance

Lame de terrasse pleine composée d'environ 2/3 de bois d'origine France PEFC et 1/3 de polyéthylène (hors additifs).

Lame de 138x23mm (ou 180x23mm), finition rainurée (ou lisse, ou structurée), couleur brun Colorado (ou brun exotique, ou gris anthracite, ou gris Iroise), de longueur 4m, répondant aux critères suivants : densité 1,22, classement feu : Dfl s1 / Broof (t1), résistant à une charge uniformément répartie non-permanente de 500 kg/m² et de résistance à la glisse selon DIN51130 et le sens de la marche de R11/R13.

# Clôture

## Clôture en composite Silvadec® Atmosphère

Clôture pleine et occultante. Lame de claustra coextrudée sur quatre faces composée d'environ 2/3 de bois d'origine France PEFC et 1/3 de polyéthylène (hors additifs).

Lame de 150mmx21mm, de couleur brun soleil (ou gris sauvage, gris anthracite, gris clair, Nuances Chêne clair), de longueur 1783mm, avec pour finition une face lisse et une face structurée. Usage brise-vue, brise-vent et tous types de séparation extérieure. Ne convient pas à un usage de type garde-corps.

## Clôture en aluminium Silvadec®

Lames de claustra ajourées à l'aide d'entretoises de 15mm (ou pleine).

Lame de 150mmx21mm, de couleur gris anthracite (ou gris métal, noir), de longueur 1797mm, finition sablée. Usage brise-vue, brise-vent et tous type de séparation extérieure. Ne convient pas à un usage de type garde-corps.

# Façade

## Façade en composite Silvadec® Claire-voie Atmosphère

Lame de bardage claire-voie en bois composite coextrudée composée d'environ 2/3 de bois d'origine France PEFC et 1/3 de polyéthylène (hors additif), de dimensions 87mmx30mm, de couleur brun foncé (ou brun clair, gris anthracite), de longueur 3,6m et de densité 1,22.

Types d'usage : résidentiel, usines, ateliers, bureaux, ERP catégorie 5.